Контроллер SD для компьютера Специалист

https://github.com/vinxru/Specialist_SD_Controller

Контроллер содержит драйвер файловой системы FAT16/FAT32. Позволяет читать, записывать, создавать и удалять файлы/папки компьютеру c SD-карты. Подключается в параллельному порту компьютера (КР580ВМ55А, по адресу F000h). Но могут быть варианты (например адрес может меняться). Все программы взаимодействуют через SD BIOS, который загружается с карты памяти в ОЗУ компьютера при включении. То есть перепрошивка контроллера или ПЗУ компьютера не требуется, при изменении способа подключения. Поэтому же, возможно так же подключение контроллера к другим компьютерам. Программу начального запуска (загружающую файл boot/sdbios.rks в ОЗУ компьютера) можно прошить в ПЗУ компьютера. Но так же, предусмотрен вариант запуска без изменения ПЗУ компьютера. В этом случае, сразу после перезагрузки компьютера, контроллер загружает маленькую программу через порт магнитофона (из файла boot/boot.rks). Для этого надо соединить контроллер и порт магнитофона проводом, а так же установить перемычку на плате. Эта маленькая программа загружает уже SD BIOS.
Файл boot/sdbios.rks это набор функций для программиста. Тут все команды, которые выполняет контроллер. Файл загружается в самый верх ОЗУ (последний байт находится по адресу 8EFFh), а потом запускает файл boot/shell.rks.
После запуска SD BIOS карта памяти выглядит так:

С самого начала памяти свободно 35 559 байт памяти (до 8AE7h). Дальше находятся переменные SELF_NAME, CMD_LINE. Если они не нужны программисту, то объем непрерывной свободной памяти составляет ~36 071 байт (до 8CE7h).

8AE7h SELF_NAME      Собственное имя файла 256 байт (этот адрес содержится в DE после запуска)

8BE7h CMD_LINE       Командная строка 256 байт (этот адрес содержится в HL после запуска)

8CE7h SD_BIOS_CODE   Код SD BIOS 537 байт (возможно будет расти в начало сдвигая SELF_NAME и CMD_LINE)

8F00h -              Не используется ~233 байта (возможно тут есть переменные монитора)

8FDFh MONITOR_VARS   Переменные монитора

9000h VIDEO_MEM      Видеопамять

Свободное место по адресу 8F00h оставлено на всякий случай. Во первых, что бы не конфликтовать с Монитором. Возможно, что будущие версии SD BIOS будут использовать эту память. SD BIOS может быть в любом месте памяти. При запуске программы регистр A содержит версию набора команд (сейчас 1). BС содержит точку входа. HL командную строку. DE собственное имя.

Для вызова функции контроллера, надо поместить в регистр A код функции и вызвать подпрограмму по адресу переданному при старте программы в регистре BC.

Функции контроллера:

Reboot      Теплая перезагрузка (A=0, HL="", DE="" / A=код ошибки)

Exec        Запустить программу (A=0, HL=имя файла, DE=командная строка  / A=код ошибки)

FindFirst   Начать получение списка файлов (A=1, HL=путь, DE=максимум файлов для загрузки,

BC=адрес / HL=сколько загрузили, A=код ошибки)

FindNext    Продолжить получение списка файлов (A=1, HL=":", DE=максимум файлов для загрузки,

BC=адрес / HL=сколько загрузили, A=код ошибки)

Open        Открыть файл       (A=2, D=0,   HL=имя файла / A=код ошибки)

Create      Создать файл       (A=2, D=1,   HL=имя файла / A=код ошибки)

MkDir       Создать папку      (A=2, D=2,   HL=имя файла / A=код ошибки)

Delete      Удалить файл/папку (A=2, D=100, HL=имя файла / A=код ошибки)

Seek        Установить позицию чтения записи файла (A=3, B=режим, DE:HL=позиция / A=код ошибки, DE:HL=позиция)

(С начала B=0, с текущего положения B=1, с конца B=2)

GetFileSize Получить размер файла (A=3, B=100 / A=код ошибки, DE:HL= размер файла)

GetDiskSize Получить размер диска в Мб (A=3, B=101 / A=код ошибки, DE:HL= размер диска)

GetDiskFree Получить свободное место на диске в Мб (A=3, B=102 / A=код ошибки, DE:HL= размер файла)

SwapFiles   Работа с двумя открытыми файлами (A=3, B=200 / A=код ошибки)

Read        Прочитать из файла (A=4, HL=размер, DE=адрес / A=код ошибки, HL=сколько загрузили)

Write       Записать в файл (A=5, HL=размер, DE=адрес / A=код ошибки)

WriteEOF    Конец файла (A=5, HL=0 / A=код ошибки)

Move        Переместить файл/папку (A=6, HL=из, DE=в / A=код ошибки)

Так же созданы заголовочные файлы для Си

extern const char* fs_cmdLine;

extern const char* fs_selfName;

typedef struct {

char   fname[11];	/* File name */

uchar  fattrib;	/* Attribute */

union {

ulong fsize;	/* File size */

struct {

ushort fsize_l, fsize_h;	/* File size */

};

};

ushort ftime;		/* Last modified time */

ushort fdate;		/* Last modified date */

} FileInfo;

extern uint fs_low, fs_high;

#define fs_result (*(ulong*)&fs_low)

#define ERR_OK              0   // Нет ошибки

#define ERR_NO_FILESYSTEM   1   // Файловая система не обнаружена

#define ERR_DISK_ERR        2   // Ошибка чтения/записи

#define	ERR_NOT_OPENED      3   // Файл/папка не открыта

#define	ERR_NO_PATH         4   // Файл/папка не найдена

#define ERR_DIR_FULL        5   // Папка содержит максимальное кол-во файлов

#define ERR_NO_FREE_SPACE   6   // Нет свободного места

#define ERR_DIR_NOT_EMPTY   7   // Нельзя удалить папку, она не пуста

#define ERR_FILE_EXISTS     8   // Файл/папка с таким именем уже существует

#define ERR_NO_DATA         9   // fs_file_wtotal=0 при вызове функции fs_write_begin

#define ERR_MAX_FILES       10  // fs_findfirst вернула не все файлы

#define ERR_RECV_STRING     11  // Слишком длинный путь

#define ERR_ALREADY_OPENED  13 // Файл уже открыт (fs_swap)

// Остальные коды ошибок - ошибка протокола передачи

void  fs_init() @ "spec/fs_init.c";

void  fs_reboot() @ "spec/fs_reboot.c";

uchar fs_exec(const char* name, const char* cmdLine) @ "spec/fs_exec.c";

uchar fs_open(const char* name) @ "spec/fs_open.c";

uchar fs_create(const char* name) @ "spec/fs_create.c";

uchar fs_mkdir(const char* name) @ "spec/fs_mkdir.c";

uchar fs_findfirst(const char* path, FileInfo* dest, uint size) @ "spec/fs_findfirst.c"; // fs_low - сколько прочитано

uchar fs_findnext(FileInfo* dest, uint size) @ "spec/fs_findnext.c"; // fs_low - сколько прочитано

uchar fs_delete(const char* name) @ "spec/fs_delete.c";

uchar fs_seek(uint low, uint high, uchar mode) @ "spec/fs_seek.c"; // fs_high:fs_low - смещение

uchar fs_read(void* buf, uint size) @ "spec/fs_read.c"; // fs_low - сколько прочитано

uchar fs_write(const void* buf, uint size) @ "spec/fs_write.c";

uchar fs_getsize() @ "spec/fs_getsize.c"; // fs_high:fs_low - размер

uchar fs_move(const char* f, const char* t) @ "spec/fs_move.c";

uchar fs_swap() @ "spec/fs_swap.c";

uchar fs_getfree() @ "spec/fs_getfree.c"; // fs_high:fs_low - свободное место на диске в мегабайтах

uchar fs_gettotal() @ "spec/fs_gettotal.c"; // fs_high:fs_low - размер диска в мегабайтах

Это потому что библиотека написана в крайне экономном стиле. Она использует всего несколько десятков байт ОЗУ. А для изменения размера файла нужно изменить несколько байт в таблице FAT. А карта памяти работает записывает данные блоками по 512 байт. То есть придется скопировать весь блок в память, изменить байт, а потом сохранить его обратно. На это потребуется 512 байт памяти.
Память то есть, но авторы PetitFS писали не для меня конкретно.

Вдруг кому то пригодится. Я отделил файловую систему от SD контроллера Специалиста. Это самая маленькая файловая система FAT16/FAT32 написанная на Си, позволяющая создавать файлы. Других я просто не нашел.

Я написал коротенький README на английском языке. Еще подготовил демо программу на Visual C++ 2012 (в которой эта VinxFS работающая с файлом на диске). В этой демо программе удобно экспериментировать.

Полный набор функций помещается в ATMega8, при этом, остается еще и место для работы.

Главные преимущества перед Petit FAT (исходя из README), это:
- Два открытых файла
- Возможность записывать в любое место файла любой объем данных.
- Можно создавать, удалять, переименовывать, перемещать, файлы или папки.
- Требуется меньший размер стека.
- Аналогичный набор функций занимает меньше места.

К недостаткам я отнесу:
- Требуется временный 512 байтный буфер для работы некоторых функций. Требуется только во время исполнения функции, в остальное время программист может использовать его по своему усмотрению.
- Возможно код содержит ошибки, но код PetitFS то же их содержит.

# inxFS File System Module

It is an open source software to implement FAT file system to small embedded systems. This is a free software and is opened for education,
research and commercial developments under license policy of following trems.

(C) 2013 vinxru
(C) 2010, ChaN, all right reserved.

## Features

* Very small RAM consumption (~50 bytes work area + certain stack)
* 512 byte temporary buffer. Used only while the function run.
* Very small code size (2K-7K bytes).
* Supports FAT16, FAT32.
* Single volume and two opened files.
* File write function with out restrictions.
* Can create, delete, rename, resize, move, file and directory

## Application Interface

VinxFS module provides following functions.
* fs_init - Mount a volume
* fs_check - If user changed a drive, when mount it
* fs_opendir - Open a directory
* fs_readdir - Read a directory item
* fs_delete - Delete a file or directory
* fs_open - Open a File
* fs_openany - Open a file or directory
* fs_create - Create a file;
* fs_createdir - Create a directory
* fs_move0, fs_move - Move or rename a file or directory
* fs_lseek - Move read/write pointer
* fs_tell - Get read/write pointer
* fs_getfilesize - Get file size
* fs_read0, fs_read - Read file
* fs_write - Write File
* fs_write_eof - Truncate file
* fs_write_start, fs_write_end - Write temporary buffer to a file
* fs_swap - Swap opened files (work this two files)
* fs_gettotal - Get total drive space
* fs_getfree - Get free drive space

## Drive I/O Interface

Since the VinxFS module is completely separated from disk I/O layer, it requires following functions to lower layer to read the physical disk.
* sd_init - Initialize disk drive
* sd_check - Check if user changed a drive
* sd_read - Read partial sector
* sd_write512 - Write sector
The module contains driver SD Card connected at ATMega8

## Конструкция для DIP микросхемы

## Конструкция для TQFP микросхемы

Схема

Всё просто. С одной стороны двунаправленная 8-битная шина между МК и компьютером. 9-ая линия, это тактовый сигнал. С другой стороны SD-карта и преобразователь 3.3 Вольта для карты. Внутри МК зашита библиотека PetitFAT c которой общается компьютер. Эта библиотека не умеет создавать новые файлы и папки. Она умеет записывать в файлы, но только блоками по 512 байт и если размер файла не увеличивается.

Через порт магнитофона SD контроллер работает.

Все работает и на удивление быстро. 

Сразу после сброса контроллер выдает в порт магнитофона программу размером 98 байт (+33 байта заголовок). По расчетам это занимает 0,75 сек, хотя кажется, что быстрее.

Ну а дальше загрузка происходит через параллельный порт со скоростью 40 Кб/сек. (В теории, можно поднять до 150 Кб/сек, сделав аппаратное формирование тактового сигнала)

Я сделал включение-выключение эмулятора магнитофона в виде перемычки на печатной плате.


И еще интересный момент. Для загрузки через порт магнитофона, мне пришлось посчитать контрольную сумму программы. Если контрольная сумма не сойдется, то программа не запустится.

Казалось бы, контрольная сумма - это просто сумма всех чисел программа. Но эта сумма не сошлась с той, что выдавал компьютер. Я посмотрел на программу расчета суммы из ПЗУ (на машинный код) и сразу заметил ошибку. Забыли адрес увеличить. А потом забыли про переполнение.

; HL - откуда считать

; DE - до куда считать

ROM:CC89                 lxi     b, 0

ROM:CC8C loc_CC8C:       mov     a, m

ROM:CC8D                 add     c

ROM:CC8E                 mov     c, a

; xra  a

; adc  b

; mov  b, a

ROM:CC8F                 push    psw          ; -

ROM:CC90                 call    cmp_hl_de    ; call cmp_hl_de_inx_h

ROM:CC93                 jz      loc_CCAB     ; -

ROM:CC96                 pop     psw          ; -

ROM:CC97                 mov     a, b

ROM:CC98                 adc     m            ; add  m

ROM:CC99                 mov     b, a

ROM:CC9A                 call    cmp_hl_de_inx_h

ROM:CC9D                 jmp     loc_CC8C

-----------------------------------------------------

ROM:CCA0 cmp_hl_de_inx_h:call    cmp_hl_de

ROM:CCA3                 jnz     loc_CCA9

; Дальше код никогда не выполнится

ROM:CCA6                 inx     sp

ROM:CCA7                 inx     sp

ROM:CCA8                 ret

-----------------------------------------------------

ROM:CCA9 loc_CCA9:       inx     h

ROM:CCAA                 ret

-----------------------------------------------------

ROM:CCAB loc_CCAB:       pop     psw          ; -

ROM:CCAC                 ret                  ; -

Вот аналог на Си, если кто то не понял.

short calcCrc(unsigned char* buf, int len) {

short crc = 0;

// Все байты кроме последнего считаются так

for(int i=0; i<len-1; i++)

crc += data[i] + (data[i] << 8);

// Последний байт так (crc += data[len-1], но без переноса переполнения в старший байт)

crc = (crc & 0xFF00) | ((crc + data[len-1]) & 0x00FF);

return crc;

}

Да, боян.

Это кстати не самая страшная ошибка. Просто нестандартная контрольная сумма. В одном из советских компов вообще было:

short calcCrc(unsigned char* buf, int len) {

return rand();

}